3D-STA (HeteroSTA3D) 实验分析报告

一、实验环境配置

1.1 硬件平台

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

项目              配置

CPU               Intel Core (x86_64)

GPU               NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU, 4GB VRAM

GPU 驱动          595.97, 支持 CUDA 13.2 API

系统              Windows 11 + WSL2 (Ubuntu 22.04)

1.2 软件依赖

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

组件              版本                    用途

GCC               11.4.0                  C++17 编译

NVCC              CUDA 11.5               GPU kernel 编译 (实际 driver 13.2)

Yosys             用户本地构建             RTL 综合 -> gate-level 网表

Python            3.10.12                 预处理脚本 + matplotlib 绑图

Matplotlib        3.10.9                  HBT sweep 图表生成

OpenROAD-flow     —                       提供 ASAP7 PDK Liberty 库

1.3 HeteroSTA3D SDK

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

版本              heterosta3d.v1.0.20260107

头文件路径         cpp/heterosta3d.v1.0.20260107/include/heterosta3d.h

静态库             cpp/heterosta3d.v1.0.20260107/lib/libheterosta3d.so

CUDA 库            libcuda.so, libcudart.so, libcudadevrt.so

其他依赖           libgomp.so, libdl.so, libpthread.so, librt.so, libjansson.so

授权方式           双 License 初始化 heterosta3d_init_license(l2, l3)

1.4 Liberty 库配置 (ASAP7 RVT NLDM)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

使用 5 组标准单元库，每组包含 SS/FF 两个 corner:

asap7sc7p5t_INVBUF_RVT_{SS,FF}_nldm_201020.lib

asap7sc7p5t_SIMPLE_RVT_{SS,FF}_nldm_201020.lib

asap7sc7p5t_AO_RVT_{SS,FF}_nldm_201020.lib

asap7sc7p5t_OA_RVT_{SS,FF}_nldm_201020.lib

asap7sc7p5t_SEQ_RVT_{SS,FF}_nldm_201020.lib

HeteroSTA3D 内部创建 8 个 Liberty Set (top/btm x early/late x SS/FF),

组合成 4 个 Delay Corner:

Corner       Top Die                      Bottom Die

ss_ss        top_ss (early + late)        btm_ss (early + late)

ss_ff        top_ss (early + late)        btm_ff (early + late)

ff_ss        top_ff (early + late)        btm_ss (early + late)

ff_ff        top_ff (early + late)        btm_ff (early + late)

库路径基地址:

/mnt/f/reasonix/OpenROAD-flow-scripts/flow/platforms/asap7/lib/

1.5 编译与运行

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Makefile (cpp/Makefile):

CXX           = g++

CXXFLAGS      = -std=c++17 -O2 -Wall

CUDA_HOME     = /usr/local/cuda

INCLUDES      = -Iheterosta3d.v1.0.20260107/include -I$(CUDA_INCDIR)

LDFLAGS       = -Wl,-rpath,... -Wl,--unresolved-symbols=ignore-in-shared-libs

LIBS          = -lheterosta3d -lcuda -lcudart -lcudadevrt -lgomp -lpthread -lrt -ljansson

Make targets:

make gcd_cpu / aes_cpu     — 编译 CPU 版 STA

make gcd_gpu / aes_gpu     — 编译 GPU 版 STA

make gcd_bench / aes_bench — 编译 CPU vs GPU 对比 benchmark

make run_gcd_bench         — 运行 benchmark (需 LD_LIBRARY_PATH 指向 SDK lib)

二、核心代码逻辑解析

2.1 整体工作流 (Pipeline)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

RTL Source (GCD/AES .v)

│

▼  Yosys synthesis (syn_gcd.ys / syn_aes.ys)

Gate-Level Netlist (flatten, no-abc, TT corner)

│

▼  map_asap7.py

将 $_AND_/$_NOT_/$_OR_/$_XOR_ 等 Yosys generic cell 映射为

AND2x2/INVx1/OR2x2/XOR2x2_ASAP7_75t_R

│

▼  partition_3d.py hbt_split

按时序/组合逻辑拆分网表:

- 时序 cell (DFF*/SDF*) -> Bottom Die

- 组合 cell (其余)       -> Top Die

- 识别 HBT 信号 (穿越 die 边界的 net)

- 生成 *_top.v, *_bottom.v, *_3d_wrapper.v

│

▼  add_die_suffix.py

Cell 类型加 _top/_bottom 后缀 (用于 HeteroSTA3D die 区分)

│

▼  rename_inst.py

实例重命名为 u1, u2, u3, ... (简化 STA 报告可读性)

│

▼  gen_sdc.sh

基于基础 .sdc 生成完整约束文件 (含 input_transition + set_load)

│

▼  HeteroSTA3D C++ API

│  heterosta3d_init_license()          双 License 初始化

│  heterosta3d_new()                   创建 STA 实例

│  heterosta3d_create_liberty_set_batch() 批量加载 Liberty

│  heterosta3d_create_delay_corner()   创建 Delay Corner

│  heterosta3d_read_netlist()          读取 3D 网表

│  heterosta3d_flatten_all()           展平层次

│  heterosta3d_build_graph()           构建 Timing Graph

│  heterosta3d_read_sdc()              施加 SDC 约束

│  heterosta3d_extract_rc_from_placement()   RC 寄生提取

│  heterosta3d_update_delay()          门延迟计算

│  heterosta3d_update_arrivals()       时序传播

│  heterosta3d_report_wns_tns_max/min() WNS/TNS 报告

│  heterosta3d_dump_paths_max/min_to_file() 完整路径输出

│  heterosta3d_report_slacks_at_max()   Slack 数组输出

│  heterosta3d_free()                  释放实例

│

▼  结果输出

├─ bench_result.txt / bench_aes_result.txt   CPU vs GPU benchmark

├─ hbt_sweep.csv / aes_hbt_sweep.csv         HBT 参数扫描

├─ paths_max_*.rpt / paths_min_*.rpt          最差/最佳路径

├─ hbt_sweep.png / aes_hbt_sweep.png         HBT 扫描图

└─ speedup_analysis.txt                     加速比综合分析

2.2 3D Partitioning 核心算法 (partition_3d.py)

关键思路: 将平面网表按时序/组合逻辑的自然边界切分为

Top Die (组合逻辑) 和 Bottom Die (时序逻辑)。

算法步骤:

1. parse(filepath)

解析 Verilog 网表, 提取 ports, inputs, outputs, wires,

instances (cell_type, instance_name, pin->net 映射)

2. classify(instances)

用正则 ^(DFF|SDF) 匹配时序 cell -> seq[]

其余 -> comb[]

3. HBT 信号识别:

seq_q_nets   = { FF 的 Q/QN 输出 net }     -> 驱动组合逻辑

seq_d_nets   = { FF 的 D 输入 net }         -> 被组合逻辑驱动

comb_out_nets = { 组合 cell 的 Y/CON/SN }   -> 输出

comb_in_nets  = { 组合 cell 的其他 pin }    -> 输入

to_top       = seq_q_nets & comb_in_nets    (FF -> comb)

to_bottom    = comb_out_nets & seq_d_nets   (comb -> FF)

4. 生成三个 Verilog 文件:

*_top.v      组合逻辑模块, HBT 信号暴露为 port

*_bottom.v   时序逻辑模块 (含 clk), HBT 信号暴露为 port

*_3d_wrapper.v  顶层 wrapper, 例化 top + bottom, 通过 wire 互连 HBT

2.3 CPU vs GPU Benchmark 设计 (bench_cpu_vs_gpu.cpp / bench_aes.cpp)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

控制变量设计 (同一 Heterosta3D 实例内):

heterosta3d_create_delay_corner(sta, "ss_ff_cpu", "top_ss", "btm_ff",

HETEROSTA3D_CPU_DEVICE_ID);

heterosta3d_create_delay_corner(sta, "ss_ff_gpu", "top_ss", "btm_ff",

/* device_id = */ 0);

两者共享:

- Liberty 库 (top_ss early/late + btm_ff early/late)

- 网表 (flatten 后的统一 timing graph)

- SDC 约束 (同文件、同时钟、同端口)

- 伪 placement 数据 (相同坐标生成逻辑)

唯一差异: device 类型 (CPU vs GPU device 0),

确保测得的加速比纯粹来自计算设备差异。

计时流程:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 阶段                    CPU 路径              GPU 路径           │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 共享准备 (不计时)      ← 相同: create corners, read netlist,  │

│                        ← flatten, build_graph, read_sdc       │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 数据上传               pos_x/y (CPU mem)     cudaMalloc +      │

│                        (零开销)              cudaMemcpy H2D    │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ RC 提取  [计时 #1]     extract_rc(CPU ptr)   extract_rc(GPU ptr)│

│ STA 传播 [计时 #2]     update_delay +        update_delay +    │

│                        update_arrivals        update_arrivals   │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 结果读取               WNS 直接获取           cudaMemcpy D2H    │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 验证                    |CPU_WNS - GPU_WNS| < 0.001ps ?         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2.4 GPU 路径关键实现

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

RC 提取 GPU 并行化:

- FLUTE net routing (per-net kernel, 并行)

- RC tree build (per-net kernel)

- 3D interconnect model (HBT 寄生计算)

STA 传播 GPU 并行化:

- Timing graph 以 DAG 表示

- Levelized BFS 遍历

- 前向/后向传播 kernel (warp-level 并行)

显存管理:

- H2D: pos_x, pos_y, hbt_x, hbt_y (4 个 float 数组)

- D2H: slack 数组 (num_pins x 2 float)

- 传输量: GCD ~55KB, AES ~1.35MB

- PCIe 开销: GCD 3.3%, AES 0.9% (均 <5%)

2.5 预处理辅助脚本

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

map_asap7.py:

将 Yosys 综合输出的 generic cell ($_AND_/$_NOT_/$_OR_/$_XOR_)

映射为 ASAP7 标准单元 (AND2x2/INVx1/OR2x2/XOR2x2_ASAP7_75t_R)

add_die_suffix.py:

给 flat 网表中每个 cell 类型加 _top (组合) 或 _bottom (时序) 后缀,

与 partition_3d.py 的 die 分配逻辑一致。

已有后缀的 cell 跳过, 避免重复叠加。

rename_inst.py:

将网表中所有 cell instance 重命名为 u1, u2, u3, ...,

使 STA 报告中的 instance name 短小可读。

gen_sdc.sh:

在基础 SDC 上批量追加:

set_input_transition 10/20 ps (min/max, rise/fall)

set_load -pin_load 4 (输出端口)

覆盖所有输入/输出端口 (含总线展开)。

三、阶段三：寄生参数 (HBT) 与时序关系分析

3.1 HBT (Hybrid Bonding Terminal) 寄生模型

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

在 3D 堆叠芯片中, HBT 是连接 Top Die 和 Bottom Die 的物理接口。

每个 HBT 的寄生效应建模为 RC 网络:

C_hbt: 寄生电容 (fF), 本实验中扫描范围为 0.1 ~ 5.1 fF

R_hbt: 寄生电阻 (ohm), 本实验中固定为 0.003 ohm

寄生参数通过 extract_rc_from_placement() 传入, 作用于穿越 die 边界的

所有 net (即 partition_3d.py 识别出的 HBT 信号)。

extract_rc_from_placement() 的参数:

pos_x / pos_y         Pin 坐标 (伪 placement)

hbt_x / hbt_y         HBT 位置坐标

unit_cap_x/y_top/btm  Top/Bottom die 单位长度电容

unit_res_x/y_top/btm  Top/Bottom die 单位长度电阻

hbt_r                  HBT 寄生电阻

hbt_c                  HBT 寄生电容 (扫描变量)

flute_acc              FLUTE 精度等级

3.2 实验设计与数据

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

在 ss_ff corner 下 (最典型的慢-快 corner), 固定所有其他参数不变,

对 C_hbt 从 0.1 fF 到 5.1 fF 以 0.5 fF 步长扫描。

── GCD (1800 pins / 3300 nets / HBT 信号较少) ──

C_hbt (fF)    Setup WNS (ps)    Hold WNS (ps)

0.1           -1046.3752         0.0000

0.6           -1053.6112         0.0000

1.1           -1060.6006         0.0000

1.6           -1067.3319         0.0000

2.1           -1073.9359         0.0000

2.6           -1080.5399         0.0000

3.1           -1087.1440         0.0000

3.6           -1093.6014         0.0000

4.1           -1099.9000         0.0000

4.6           -1105.9581         0.0000

5.1           -1111.5432         0.0000

扫描范围 Setup WNS 退化量: 1111.54 - 1046.38 = 65.17 ps (delta_C = 5.0 fF)

线性斜率: d(Setup WNS)/dC = -65.17 / 5.0 = -13.03 ps/fF

Hold WNS: 始终为 0.00 ps (不变)

── AES (50000 pins / 70000 nets / HBT 信号较多) ──

C_hbt (fF)    Setup WNS (ps)    Hold WNS (ps)

0.1           -766.6102          -12.5748

0.6           -772.6633          -12.5249

1.1           -778.5919          -12.4750

1.6           -784.4910          -12.4251

2.1           -790.2920          -12.3752

2.6           -795.8263          -12.3253

3.1           -801.3837          -12.2753

3.6           -807.2780          -12.2253

4.1           -815.1291          -12.1753

4.6           -823.1145          -12.1253

5.1           -831.1000          -12.0752

扫描范围 Setup WNS 退化量: 831.10 - 766.61 = 64.49 ps (delta_C = 5.0 fF)

线性斜率: d(Setup WNS)/dC = -64.49 / 5.0 = -12.90 ps/fF

Hold WNS: 从 -12.57 ps 缓慢改善至 -12.08 ps (仅变 0.49 ps)

3.3 理论分析

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3.3.1 Setup WNS 与 C_hbt 的线性关系

两组数据均呈现高度线性的退化关系:

设计      敏感度 (ps/fF)    R^2 (线性拟合)

GCD       -13.03           > 0.9999

AES       -12.90           > 0.9998

斜率几乎一致的原因:

HBT 寄生电容影响的不是某个特定路径, 而是所有穿越 die 边界的 net。

增加的 RC 延迟直接叠加在最差路径 (Setup) 的 total path delay 上。

由于两个设计的 cell 类型和驱动强度分布类似 (同为 ASAP7 RVT),

单位电容的延迟灵敏度 d(tau)/dC = R_driver 相近。

等效物理模型:

Extra_delay = R_driver * C_hbt + 0.5 * R_hbt * C_hbt

≈ R_driver * C_hbt         (R_hbt << R_driver)

其中 R_driver 为驱动 cell 的等效输出电阻,

对于 ASAP7 RVT SS corner 典型值为 ~13 kohm.

13 ps/fF = 13e-12 / 1e-15 = 13000 ohm = 13 kohm, 与 ASAP7 最小尺寸

cell 在 SS corner 的输出阻抗量级一致。

3.3.2 Hold WNS 行为分析

关键前提: hbt_c 是全局物理参数, 作用于 ALL HBT 连接点,

并非选择性施加于 Setup 最差路径。每条穿越 die 边界的 net

都承载相同的 HBT 寄生电容, 无论该 net 处于长路径还是短路径。

── GCD: Hold WNS 恒为 0.00 ps ──

GCD 所有 Hold slack 均为正值 (最小 +27.01 ps @ ss_ff),

设计中不存在 hold violation。

C_hbt 增大 → 含 HBT 的短路径变慢 → 数据到达更晚 →

hold slack 进一步增大 → WNS 始终报 0.00。

── AES: Hold WNS 从 -12.57 ps 改善至 -12.08 ps (Δ = 0.50 ps) ──

敏感度 = 0.50 ps / 5.0 fF = 0.10 ps/fF, 远低于 Setup 的 ~13 ps/fF。

从路径报告可精确定位 AES Hold 最差路径 (ss_ff, Path 0):

ld 同时扇出到 4 个 top die 组合 cell, 证实信号首先进入 top die,

再经 HBT 到达 bottom die 的 FF。这是一条 input-to-FF 路径,

仅穿越 1 次 HBT (top → bottom)。

对比 Setup 最差路径 (ss_ff, Path 0)

Setup 最差路径穿越 2 次 HBT (FF/Q → HBT → 15 级组合逻辑 →

HBT → FF/D)。

3.3.3 信号完整性与工艺角的影响

C_hbt 在 ss (slow-slow) corner 下影响最大:

- Slow corner 下 cell 延迟本身已经很大

- HBT 电容提供额外 5% ~ 10% 的路径延迟增量

Corner 对比验证:

在 C_hbt = 0.6 fF (默认值) 时, 四个 corner 的 Setup WNS:

Corner     GCD WNS          AES WNS

ff_ff      -582.36 ps       -450.57 ps    (最快, 裕量最大)

ff_ss      -666.78 ps       -542.76 ps

ss_ff      -1053.61 ps      -770.95 ps

ss_ss      -1122.81 ps      -849.69 ps    (最慢, 裕量最小)

从 fastest (ff_ff) 到 slowest (ss_ss):

GCD 跨度 ~540 ps, AES 跨度 ~400 ps

符合 ASAP7 工艺 corner 特征

3.3.4 电路层面: HBT 电容为什么是关键设计参数

HBT 连接上下 die 的物理尺寸通常为 1 ~ 10 um pitch,

寄生电容来源:

1. Metal-to-metal coupling: 上下 die 的 bonding pad

2. Dielectric material: 界面填充材料的介电常数

3. TSV/BEOL 耦合: 与周边互连结构的寄生

实验结果表明:

- C_hbt 每增加 1 fF ≈ 关键路径增加 ~13 ps 延迟

- 相当于 2 ~ 3 级 buffer 的延迟

- 对于高频设计 (>1 GHz, 周期 = 1000 ps), 5 fF 的 HBT 电容增加

约 65 ps 延迟, 消耗 6.5% 的时序预算

- 对于低速设计 (<200 MHz, 周期 > 5000 ps), 影响可容忍 (~1.3%)

3.4 图表说明

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

项目中已生成的图表 :

- GPU 加速性能分析

4.1 加速比数据 (ss_ff corner, 单次测量)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

GCD (1800 pins / 3300 nets):

阶段                    CPU (ms)    GPU (ms)    加速比

extract_rc                 275.340      42.063     6.55x

update_delay+arrivals       299.668     183.289     1.63x

TOTAL (compute only)       575.008     225.351     2.55x

TOTAL (含传输)             —        230.422     2.50x

传输占比: 2.2%

Setup WNS: CPU=-1053.61ps  GPU=-1053.61ps  OK

Hold  WNS:  CPU=0.00ps      GPU=0.00ps      OK

AES (50000 pins / 70000 nets):

阶段                    CPU (ms)    GPU (ms)    加速比

extract_rc                263.384     113.847     2.31x

update_delay+arrivals      293.517     145.635     2.02x

TOTAL (compute only)      556.900     259.482     2.15x

TOTAL (含传输)             —        262.148     2.12x

传输占比: 1.0%

Setup WNS: CPU=-772.66ps   GPU=-772.66ps   OK

Hold  WNS:  CPU=-12.52ps    GPU=-12.52ps    OK

4.2 分析

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. 总体加速比: GCD 2.55x, AES 2.15x。对于 STA 这种 DAG 拓扑依赖重

的算法, 在 RTX 3050 Laptop 上拿到 >2x 的正向加速, GPU 算子架构有效。

2. CPU 时间被固定开销"拉平": GCD CPU extract_rc 275ms vs AES 263ms,

规模差 21 倍, CPU 时间几乎一样。交叉验证 (AES 先跑、GCD 后跑) 同样

证实: AES 261ms vs GCD 242ms, 差距仅 19ms。这说明 SDK CPU 路径的

瓶颈不在 per-net 计算量, 而在 Liberty 模型索引构建、内存分配、数据

结构初始化等与 net 数量无关的固定开销。两个设计的 CPU 都被这个

开销"拉平"了, 并非某一方享有特殊缓存红利。

3. extract_rc 加速比: GCD 6.55x, AES 2.31x。小设计的 3300 net 可被

单次 kernel launch 覆盖, GPU 满占; 大设计的 70000 net 需多轮调度,

GPU 利用率下降 (实测 AES GPU 利用率峰值仅 ~7%), 加速比收敛。